# 摘  要

一、基本情况

玉环市干江镇干江农贸综合大楼及2-7层公寓式住宅建设项目位于台州市玉环市干江镇干江村，地块东至小区道路和村委广场，南至小区道路，西至小区道路，北至小区道路。中心坐标为 E：121.3476684°，N：28.1668523°，项目总用地面积为11460m2，未来规划为二类居住用地（R2）。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》和《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法的通知》（浙环发[2021]21号）等要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，确认地块内土壤和地下水环境状况。玉环市干江镇干江村股份经济合作社委托台州锦辰环保有限公司对该地块进行了土壤污染状况的初步调查工作。台州锦辰环保有限公司在重点分析地块内的环境污染相关资料以及周边环境的污染情况下，编制完成了《玉环市干江镇干江农贸综合大楼及2-7层公寓式住宅建设项目地块土壤污染状况初步调查采样布点分析技术方案》，委托浙江中一检测研究院股份有限公司进行样品的分析检测工作，并对检测结果进行了详细的分析，编制完成了《玉环市干江镇干江农贸综合大楼及2-7层公寓式住宅建设项目地块土壤污染状况初步调查报告》，为地块的后续使用提供了工作依据。

二、土壤和地下水采样点布设

1、土壤采样点布设

本次共设置土壤点位7个的25个土壤样品，其中柱状样品6个点位的24个样品，背景点为1个点位的1个样品；6个柱状土壤采样点，编号分别为S1、S2、S3、S4、S5、S6，每个点位共检测4层，分别为第一层、第二层、第三层和第四层；1个对照点土壤样品，编号为BD。

2、地下水采样点布设

本次调查共采集4个地下点位的4个地下水样品，地块共布设地下水采样点位 3个，在对照点位于地下水上游方向设置对照点 1 个。

三、监测因子

1、土壤检测因子

（1）S1~S6、BS采样点：土壤检测因子包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中45项指标+pH 、石油烃C10~C40、锌。

分别是：pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、 VOCs（基本项目 27 项），SVOCs（基本项目 11 项）、锌、石油烃（C10~C40）。

2、地下水检测因子

地下水中检测因子的筛选按照地块特征污染因子进行，包括国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的35项指标+《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中的1项指标石油烃（C10~C40）。

四、检测结果和结论

1、土壤的检测结果

本次土壤调查结果评价依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中对应的“第一类用地的筛选值” 和《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892—2022）“部分污染物的土壤风险评估筛选值”，通过检测项目的质量浓度比较，土壤中检测的47项检测项目的质量浓度均低于“第一类用地的筛选值”的浓度，无超标污染物，对人体健康的风险可以忽略。

具体指标结果分析如下：

（1）土壤样品 pH 值在 8.02~8.49之间；

（2）镉、汞、砷、铅、铜、镍在该地块内送检的土壤样品中均有检出，最大检出值均低于本项目确定的第一类用地风险筛选值；

（3）锌在该地块内所有的土壤样品中均有检出，最大检出值为136mg/kg，低于本项目确定的敏感用地筛选值；

（4）六价铬在该地块内所有的土壤样品中均未检出；

（5）挥发性有机物在所有土壤样品中均未检出；

（6）石油烃除了在S5的第一、二、三层采样点位未检出外，其余土壤样品中均有检出，最大检出值为 46mg/kg，低于本项目确定的第一类用地风险筛选值；

（7）挥发性有机物1,2-二氯丙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、氯苯、甲苯、苯在S5的第四层采样点位有检出，检出值分别为0.0783、0.01、0.0149、0.0166、0.026、0.0151mg/kg，分别均低于筛选值；

（8）其他半挥发性有机物及挥发性有机物在所有土壤样品中均未检出。

2、地下水检测结果分析

本次地下水调查结果依据《地表水环境质量标准》（GB/T 3838-2002）标准中“Ⅳ 类水质标准限值”进行评价，本次检测的地下水指标中，地下水的浊度、肉眼可见物、溶解性固体总量、氨氮(以N计)、总硬度(以CaCO3计)、氯化物、钠在所有点位样品中均有检出且均超标；色度、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、铜、镉、可萃取性石油烃(C10-C40)，在所有点位样品中均有检出但未超标；硫酸盐所有点位样品中均有检出，其中W1、W2地下水中硫酸盐的浓度分别为684和940mg/L，超过标准值范围（350mg/L）；在W1、W2中超标；锰在所有点位样品中均有检出，其中W3地下水中的浓度分别为7.70mg/L，超过标准值范围（1.50mg/L）；铅和砷在地下水样品W2、W3中有检出，但检出值均低于本项目确定的地下水Ⅳ类标准值。根据本区域地下水利用情况可知，地下水不利用，不作为饮用水；本地块及周边区域不涉及地下水饮用水源地（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，地下水不作为饮用水。浊度、肉眼可见物、溶解性固体总量、氨氮(以N计)、总硬度(以CaCO3计)、氯化物、钠、硫酸盐不属于有毒有害指标，且地下水不作为饮用水，其健康风险可接受；锰为毒理性指标，已进行风险评估，其可接受危害商评价结果在可接受范围。

3、初步调查结论

根据本次地块土壤和地下水监测结果，地块土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB36600-2018）第一类用地筛选值；地块地下水感观性状及一般性化学指标中的浊度、溶解性固体总量、氨氮、总硬度、硫酸盐、氯化物、钠、锰存在超标情况，其他指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV类水标准值、《《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第一类用地筛选值等标准要求，与周边对照点地下水情况相近，基本没有受到影响，浊度、肉眼可见物、溶解性固体总量、氨氮(以N计)、总硬度(以CaCO3计)、氯化物、钠、硫酸盐不属于有毒有害指标，且地下水不作为饮用水，其健康风险可接受；锰为毒理性指标，已进行风险评估，其可接受危害商评价结果在可接受范围。因此，该地块土壤和地下水环境质量满足第一类用地的使用要求，无需再进行详细调查等工作。