温岭市GY020301地块土壤污染状况初步调查报告

公  示

一、基本情况

地块名称：温岭市GY020301地块

占地面积：15819平方米

地理位置：位于浙江省台州市温岭市温峤镇莞渭童村，地块东面为后洋河，隔河为芷胜庄村民居；南面为后洋河，隔河为温岭未来社区一期项目地块；西面为一号路；北面为胜潘路。

中心经纬度：东经121.3317929°，北纬28.4094619°

土地使用权人：温峤镇人民政府

现状类型：农用地

规划用地性质：二类居住用地（R2）

调查缘由：根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查；同时，根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21 号）第七条，用途变更为敏感用地（居住用地、公共管理与公共服务用地、公园绿地 中的社区公园或儿童公园用地）的，应按甲类地块的规定进行土壤污染状况调查；本地块拟用途变更为二类居住用地（R2），须按甲类地块的规定开展土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。

二、第一阶段调查

第一阶段调查工作开展时间为 2024 年 1月10日~2024 年 1 月 30 日。根据现场踏勘可知，地块目前为农田和荒地。现场踏勘未发现地块内有外来堆土及固体废物等。地块历史上一直为农田，未从事过工业企业活动。地块东侧为后洋河，隔河为农田；南面为后洋河，隔河为温岭未来社区一期项目地块；西面为一号路，隔路为温岭未来社区二期项目地块；北侧为胜潘路，隔路为狮门微电子（温岭）股份有限公司。

地块内历史上无工业活动，主要为农田（主要农作物为水稻），周边主要为农田，北侧企业可能对本地块存在污染影响。地块内潜在污染源主要为农业污染源（早期活动）、道路车辆运输、北侧工业企业污染，因此，识别本地块的特征污染物为石油烃C10~C40)及酯类物质。为了解地块内土壤及地下水环境现状，本地块进入第二阶段调查，确定污染物的种类、浓度及分布情况。

三、初步采样调查分析

1、土壤及地下采样点布设

（1）土壤采样点：本次调查地块内共布设6个土壤采样点，编号分别为S1、S2、S3、S4、S5、S6，每个采样点分别采集4个土壤样品；地块外对照点1个，编号为BS，第一次采集1个土壤样品；第二次在对照点加测1个柱状样，采集4个土壤样品；因此，合计采集29个土壤样品（不包括平行样）。

（2）地下水采样点：本次调查共布设4个地下水采样点，其中地块内3个，地块外对照点1个，每个采样点采集1个地下水样品，共计4个地下水样品（不包括平行样）。

2、监测因子

（1）土壤检测因子：包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项指标+pH、石油烃（C10~C40）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯，共50项。

（2）地下水检测因子：包括国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的35项指标+4项污染因子：可萃取性石油烃（C10~C40）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯，共检测39项。

3、检测结果分析

（1）土壤的检测结果分析

本次土壤调查结果评价依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中对应的“第一类用地的筛选值”和《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892-2022）“部分污染物的土壤风险评估筛选值”，通过检测项目的质量浓度比较，土壤中检测的50项检测项目的质量浓度均低于“第一类用地的筛选值”的浓度，因此，该地块的土壤污染风险一般情况下可以忽略。

（2）地下水检测结果分析

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中对应的“Ⅳ类水质标准”限值、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中标准限值，地下水pH值为6.4~8.4，符合地下水Ⅳ类标准要求；浊度、臭和味、肉眼可见物在所有点位样品中均有检出且均超标；色度、高锰酸盐指数、溶解性固体总量、氨氮(以氮计)、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度、氟化物、碘化物、硫酸盐、锰、铝、钠、砷、可萃取性石油烃(C10~C40)，在所有点位样品中均有检出但未超标；氯化物在所有点位样品中均有检出，其中W1地下水中氯化物浓度为572mg/L，W3地下水中氯化物浓度为371mg/L，超过标准值范围（350mg/L）；在W1、W3中超标；铅在地下水样品W3中有检出，但检出值低于本项目确定的地下水Ⅳ类标准值。对于地块内存在的可能铅污染来源分析，本地块及周边企业均无含铅污染源，本地块的可信来源于周边道路汽车尾气中的铅，汽车尾气中的铅最初主要以卤化铅粒子的形态存在，在大气中通过光化学反应，生成氧化铅、碳酸铅等无机铅化合物。其中大约三分之一大颗粒铅尘迅速沉降在道路两侧数公里区域内的土壤和植物上，三分之二以气溶胶状态悬浮在大气中。以公路为轴线在其两侧铅含量呈带状顺路延伸，其强度按高斯衰减法则向两侧迅速减弱，晕带扩散范围为140～150m；其中大约90%以上的铅累积量分布在公路两侧50m范围内的0～20cm的表层土壤中。因此，在土地开发利用过程中需特别注意周边汽车尾气的可能影响。

综上所述，本地块地下水的超标指标为浑浊度、臭和味、肉眼可见物和氯化物，根据本区域地下水利用情况可知，地下水不利用，不作为饮用水。本地块及周边区域不涉及地下水饮用水源地（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，浑浊度、氯化物为非毒理指标，不需要启动风险评估工作。

四、初步调查结论

根据本次地块土壤和地下水监测结果，根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），本次地块内土壤样品中污染物含量低于“第一类用地”土壤污染风险筛选值；地块地下水感观性状及一般性化学指标中的浑浊度、肉眼可见物、嗅和味、氯化物存在超标情况，其他指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV类水标准值、《《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第一类用地筛选值等标准要求，与周边对照点地下水情况相近，基本没有受到影响，浑浊度、肉眼可见物、嗅和味、氯化物不属于有毒有害指标，且地下水不作为饮用水，其健康风险可接受。因此，本调查地块不属于污染地块，可直接用于“第一类用地”开发利用。