温岭市第五养老中心项目（二期）地块

土壤污染状况初步调查报告

公  示

一、基本情况

温岭市第五养老中心项目（二期）地块位于浙江省台州市温岭市城北街道山马村，地块东至村道，南至温岭市第五养老中心项目（一期），西至磊石公园东侧，北至山马村停车场，中心坐标为 E：121.3778533°，N：28.43697992°，项目总用地面积为5713m2，该地块规划为社会福利用地（属于公共管理和公共服务用地）。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《生态环境部办公厅农业农村部办公厅自然资源部办公厅关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）和《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法的通知》（浙环发[2021]21号）的要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，确认地块内土壤和地下水环境状况。

二、土壤和地下水采样点布设

1、土壤及堆土采样点布设

本地块共布设8个土壤取样点，其中地块内6个柱状样品（共24个土壤样品），1个堆土；地块外1个柱状样对照点（共4个土壤样品），合计29个土壤样品（不包含平行样）；6个柱状土壤采样点，编号分别为S1、S2、S3、S4、S5、S6，1个对照点土壤样品，编号为BS，每个点位均采集4层土壤（除）；堆土编号为DT，采集1层土壤；。

2、地下水采样点布设

本次地块4个地下水采样点，其中地块内3个采样点，编号分别为W1、W2、W3；地块外1个采样点，编号为BW，合计4个地下水样品（不包含平行样）。对照点位于地下水上游方向。

三、监测因子

1、土壤及堆土检测因子

（1）S1~S6、DT、BS采样点：土壤检测因子包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项指标+pH+石油烃C10~C40。

分别是：pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、VOCs（基本项目 27 项），SVOCs（基本项目 11 项）、石油烃C10~C40。共46项。

2、地下水检测因子

地下水中检测因子的筛选按照地块特征污染因子进行，包括国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的35项指标+可萃取性石油烃C10~C40。

分别是：水位、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、可萃取性石油烃C10~C40。共检测36项。

四、检测结果与分析

1、土壤的检测结果

本次土壤调查结果评价依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准（试行）》（GB36600-2018）中对应的“第一类用地的筛选值”，通过检测项目的质量浓度比较，土壤中检测的47项检测项目的质量浓度均低于“第一类用地的筛选值”的浓度，无超标污染物，对人体健康的风险可以忽略。

具体指标结果分析如下：

（1）土壤样品 pH 值在4.95~8.92之间；

（2）镉、铜、铅、汞、镍、砷在该地块内送检的土壤样品中均有检出，最大检出值均低于本项目确定的第一类用地风险筛选值；

（3）六价铬在该地块内S1、S3、S4土壤样品中有检出，最大检出值均低于本项目确定的第一类用地风险筛选值；

（4）石油烃在该地块内所有的土壤样品中均有检出，最大检出值为 122mg/kg，低于本项目确定的第一类用地风险筛选值；

（5）挥发性有机物三氯乙烯在S2采样点位第一层有检出，浓度值为0.0433mg/kg，低于筛选值0.7mg/kg，其他土壤样品中三氯乙烯均未检出；

（6）其他挥发性有机物在所有土壤样品中均未检出；

（7）半挥发性有机物苯并[b]荧蒽在S2采样点位第一层有检出，浓度值为0.2mg/kg，低于筛选值5.5mg/kg；

（8）其他半挥发性有机物在所有土壤样品中均未检出。

2、地下水检测结果分析

本次地下水调查结果依据《地表水环境质量标准》（GB/T 3838-2002）标准中“Ⅳ 类水质标准限值”进行评价，本次检测的地下水36项指标中，感观性状及一般性化学指标中的色度、浑浊度存在超标情况，超标指标和点位分别是：W1、W2、W3采样点的色度超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017） IV 类水质标准值（≤25 度）；W1、W2、W3采样点的肉眼可见物超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV 类水质标准值（无）；其它指标均符合标准要求。根据《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019.9），地下水超标因子浑浊度（NTU）、肉眼可见物不属于有毒有害物质，污染可接受。

综上所述，地下水的超标指标为肉眼可见物、浑浊度，根据本区域地下水利用情况可知，地下水不利用，不作为饮用水。本地块及周边区域不涉及地下水饮用水源地（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，地下水不作为饮用水。地下水检出污染物中毒理学指标（参照根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）有硝酸盐、亚硝酸盐、碘化物、砷、氟化物、铅，均在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准范围内。肉眼可见物、浑浊度均为常规指标，不需要启动项目地块地下水风险评估工作。

五、初步调查结论

根据本次地块土壤、地下水监测结果，地块土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB36600-2018）第一类用地筛选值；地块地下水质量除浑浊度、肉眼可见物以外，其他指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV 类水标准值、《上海市建设用地 地下水污染风险管控筛选值补充指标》第一类用地筛选值等标准要求，与周边对照点地下水情况相近，基本没有受到影响，浑浊度、肉眼可见物不属于有毒有害指标，且地下水不作为饮用水，其健康风险可接受。因此，该地块土壤和地下水环境质量满足第一类用地的使用要求，无需再进行详细调查等工作。