温岭市GY050701地块土壤污染状况初步调查报告

公  示

一、基本情况

温岭市GY050701地块位于浙江省台州市温岭市温桥镇莞渭童村，地块东面为后隔里河，隔河为莞渭童村委会；南面为后洋河，隔河为恒泰源公寓；西面为胜庄河，隔河为洋潘新村；北面为中泰鞋业。中心坐标为 E：121.3265694°，N：28.41308666°，项目总用地面积为172867m2，未来规划为二类居住用地（R2）。根据历史情况分析及现场踏勘，2018年以前该地块内为温桥镇的莞渭童村村留地，地块内主要种植水稻，2018年后该地块一直空置。根据《温岭市GY02单元03街区控制性详细规划》，该地块规划为二类城镇住宅用地（R2），本地块属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的“第一类用地”类型。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《生态环境部办公厅农业农村部办公厅自然资源部办公厅关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）和《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法的通知》（浙环发[2021]21号）的要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，确认地块内土壤和地下水环境状况。

为了解地块土壤和地下水是否受到污染，温峤镇人民政府委托台州锦辰环保有限公司对该地块进行了土壤污染状况的初步调查工作。台州锦辰环保有限公司接受委托后，立即组织专业技术人员进行现场踏勘和人员访谈，收集了地块内及周边地块的历史使用情况，重点分析地块内的环境污染相关资料以及周边环境的污染情况。在此基础上确定了本地块土壤和地下水污染监测采样点位和污染物监测指标，编制完成了《温岭市GY050701地块土壤污染状况初步调查采样布点分析技术方案》，方案经专家评审修改后，委托浙江中一检测研究院股份有限公司进行样品的分析检测工作，并对检测结果进行详细分析，编制完成了《温岭市GY020301地块土壤污染状况初步调查报告》，为地块的后续使用等工作提供了基础依据。

二、土壤、底泥、地下水和地表水采样点布设

1、土壤采样点布设

本地块共布设土壤柱状采样点18个，其中场地内17个，编号分别为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17；场地外对照点1个，对照点设置于调查区域南侧50m处空地，编号为BS；每个采样点分别采集4个土壤样品，共计72个土壤样品(不包括平行样)。

2、底泥采样点布设

本次调查共布设3个底泥采样点，其中南侧河流与地块河流交界处1个采样点；地块内池塘底泥1个采样点；地块外北侧河流底泥1个采样点，共计3个采样点，编号分别为D1、D2、D3。每个采样点采集表层底泥1个样品，共计3个底泥样品（不包括平行样）。

3、地下水采样点布设

本次调查地块内共设置5个地下水监测井，编号分别为W1、W2、W3、W4、W5；地块外地下水上游方向布设1个对照点，编号为BW。每个采样点分别采集1个样品，共计6个地下水样品（不包括平行样）。

4、地表水采样点布设

地表水采样点与底泥一致，本次调查共布设3个地表水采样点，其中南侧河流与地块河流交界处1个采样点；地块内池塘1个采样点；地块外北侧河流1个采样点，共计3个采样点，编号分别为dW1、dW2、dW3。每个采样点采集表层水1个样品，共计3个地表水样品（不包括平行样）。

三、监测因子

1、土壤及底泥监测因子

（1）S1~S17、BS、D1~D3采样点：土壤检测因子包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项指标+pH、石油烃（C10~C40）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯，共50项。

2、地下水检测因子

W1~W5、BW采样点：包括国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的35项指标+4项污染因子：石油烃（C10~C40）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯，加上水位，共检测40项。

3、地表水检测因子

bW1~bW3采样点：国家标准《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的21项指标+3项污染因子：邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯，共检测24项。

四、检测结果和结论

1、土壤的检测结果

本次土壤调查结果评价依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准（试行）》（GB36600-2018）中对应的“第一类用地的筛选值”，通过检测项目的质量浓度比较，土壤和底泥中检测的50项检测项目的质量浓度均低于“第一类用地的筛选值”的浓度，无超标污染物，对人体健康的风险可以忽略。

具体指标结果分析如下：

（1）土壤样品 pH 值在 6.68~8.28之间；

（2）镉、铜、铅、汞、镍、砷在该地块内送检的土壤样品中均有检出，最大检出值均低于本项目确定的第一类用地风险筛选值；

（3）六价铬在该地块内所有的土壤样品中均未检出；

（4）石油烃在该地块内所有的土壤样品中均有检出，最大检出值为 138mg/kg，低于本项目确定的第一类用地风险筛选值；

（5）挥发性有机物氯苯在S17采样点位第三层有检出，浓度值为0.0303mg/kg，低于筛选值68mg/kg，其他土壤样品中氯苯均未检出；

（6）其他挥发性有机物在所有土壤样品中均未检出；

（7）半挥发性有机物邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯在S11采样点位第三层有检出，浓度值为1.0mg/kg，低于筛选值312 mg/kg；

（8）其他半挥发性有机物在所有土壤样品中均未检出。

2、地下水检测结果分析

依据《地表水环境质量标准》（GB/T 3838-2002）标准中“Ⅳ 类水质标准限值”进行评价，本次检测的地下水39项指标中，感观性状及一般性化学指标中的肉眼可见物、溶解性总固体、浑浊度、氨氮、氯化物、钠存在超标情况，超标指标和点位分别是：W1～W5采样点的色度超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017） IV 类水质标准值（≤25 度）；W1～W5采样点的肉眼可见物超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV 类水质标准值（无）；W2、W4采样点的溶解性总固体超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017） IV 类水质标准值（≤2000mg/L）；W3采样点的氨氮超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017） IV 类水质标准值（≤1.5mg/L）；W3、W4、W5采样点的氯化物超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017） IV 类水质标准值（≤350mg/L）；W2、W3采样点的钠超过国家《地下水质量标准》（GB14848-2017） IV 类水质标准值（≤400mg/L），其它指标均符合标准要求。根据《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019.9）地下水超标因子浑浊度（NTU）、肉眼可见物不属于有毒有害物质，无需进行人体健康影像分析。

综上所述，本地块地下水的超标指标为浑浊度、臭和味、肉眼可见物和氯化物，根据本区域地下水利用情况可知，地下水不利用，不作为饮用水。本地块及周边区域不涉及地下水饮用水源地（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，浑浊度、氯化物为非毒理指标，不需要启动风险评估工作。

3、初步调查结论

根据本次地块土壤、底泥、地下水、地表水监测结果，地块土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB36600-2018）第一类用地筛选值；地块地下水质量除肉眼可见物、溶解性总固体、浑浊度、氨氮、氯化物、钠以外，其他指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV 类水标准值、《上海市建设用地 地下水污染风险管控筛选值补充指标》第一类用地筛选值等标准要求，与周边对照点地下水情况相近，基本没有受到影响，肉眼可见物、溶解性总固体、浑浊度、氨氮、氯化物、钠不属于有毒有害指标，且地下水不作为饮用水，其健康风险可接受。地表水除化学需氧量和总氮以外，其他所有点位指标均满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)第一类用地筛选值等标准要求，与周边对照点地下水情况相近，基本没有受到影响，化学需氧量和总氮不属于有毒有害指标，且该区域地表水不作为饮用水，故其健康风险可接受；底泥均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618-2018) 的标准值要求。因此，该地块土壤和地下水环境质量满足第一类用地的使用要求，无需再进行详细调查等工作。